# Criticità della variante Fiera

Michele Sacerdoti

1) Edifici di Libeskind (Rb): occupano più spazio di spazio di prima, hanno occupato in parte quello di Maggiora (Ra) il cui grattacielo si è spostato a nord di fronte a piazza Arduino

2) Edifici  di Hadid (Rc): si sono allargati verso nord occupando in parte l’area degli edifici di Maggiora (Rd)

3) Edifici di Maggiora (Rd): la torre di 90 metri incombe sulla palazzina degli orafi di destra.

4) Parco nell’area di Citylife:

- si è ristretto l’accesso verso piazza Amendola, ridotto da 33 metri a 16 metri (una strada tra gli edifici di Libeskind),

- si è ristretto l’accesso verso via Senofonte, ridotto da 80 metri a 20 metri (una strada tra gli edifici di Hadid),

- l’apertura verso via Cassiodoro è rimasta invariata (80 metri),

- continuano ad esservi strettoie sia nel vecchio che nel nuovo parco (tra il grattacielo di Isozaki e gli edifici di Hadid 40 metri, tra il grattacielo di Hadid e il recinto della Fiera 80 metri),

- l’apertura verso viale Eginardo è ristretta dalla caserma e dall’asilo (160 metri),

- le ombre degli edifici a sud d’inverno sono ancora più lunghe di prima (la loro altezza è passata da 12-14 piani a 17-16 piani) per abbassare le altezze sul perimetro

- la superficie nell’area Citylife si è ampliata di 3000 mq a sud per l’interramento del centro commerciale e di 7000 mq a nord in un’area all’ombra dei grattacieli e sopra un parcheggio verso piazza Carlo Magno

5) Parco nuovo:

- i 60.000 mq dell’area ceduta dalla Fiera saranno occupati dal Museo di Arte Contemporanea per 7.000 mq e per altri 2000 mq da caserma e asilo.

- continua a non esserci un’area compatta a verde pubblico, l’area più grande è collocata verso il liceo artistico Boccioni, il Seminatore ed il Centro Congressi, lontano dagli edifici residenziali

Vedi tavola della variante in formato grande